Práctica 4_2

ENRUTAMIENTO

SI | 23_24

Enunciado

1. Se parte del prefijo 10.1.0.0/16 y de las siguientes subredes donde indicamos las  cantidades de host: [42,81, 89, 83, 39, 91]. Se pide crear un esquema de  direccionamiento VLSM que permita aprovechar al máximo las direcciones IP.

| 1ª Subred →91 Hosts | 10.1.0.0 /25 | Ip de Red: 10.1.0.0 /25 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1ª Asignable:10.1.0.1 /25 |
|  |  | Última Asignable: 10.1.0.126 /25 |
|  |  | Broadcast: 10.1.0.127 /25 |
|  |  | Máscara: 255.255.255.128 |
| 2ª Subred →89 Hosts | 10.1.0.128 /25 | Ip de Red:10.1.0.128 /25 |
|  |  | 1ª Asignable:10.1.0.129 /25 |
|  |  | Última Asignable:10.1.0.254 /25 |
|  |  | Broadcast: 10.1.0.255 /25 |
|  |  | Máscara: 255.255.255.128 |
| 3ª Subred →83 Hosts | 10.1.1.0 /25 | Ip de Red: 10.1.1.0 /25 |
|  |  | 1ª Asignable: 10.1.1.1 /25 |
|  |  | Última Asignable: 10.1.1.126 /25 |
|  |  | Broadcast: 10.1.1.127 /25 |
|  |  | Máscara: 255.255.255.128 |
| 4ª Subred →81 Hosts | 10.1.1.128 /25 | Ip de Red: 10.1.1.128 /25 |
|  |  | 1ª Asignable: 10.1.1.129 /25 |
|  |  | Última Asignable: 10.1.1.254 /25 |
|  |  | Broadcast: 10.1.1.255 /25 |
|  |  | Máscara: 255.255.255.128 |
| 5 Subred →42 Hosts | 10.1.2.0 /26 | Ip de Red: 10.1.2.0 /26 |
|  |  | 1ª Asignable:10.1.2.1 /26 |
|  |  | Última Asignable: 10.1.2.62 /26 |
|  |  | Broadcast: 10.1.2.63 /26 |
|  |  | Máscara: 255.255.255.192 |
| 6ª Subred →39 Hosts | 10.1.2.64 /26 | Ip de Red: 10.1.2.64 /26 |
|  |  | 1ª Asignable: 10.1.2.65 /26 |
|  |  | Última Asignable: 10.1.2.126 /26 |
|  |  | Broadcast: 10.1.2.127 /26 |
|  |  | Máscara:255.255.255.192 |

2. Dada la arquitectura de la red de la figura, asignar direcciones IP, máscaras, puertas  de enlace y tablas de rutas de manera que haya conectividad entre todos los nodos  de la red. Se desean utilizar las siguientes redes:

∙ Red 165.191.28.0/22 en el área izquierda.

∙ Red 0.110.16.0/20 en el área central.

∙ Red 126.128.0.0/11 en el área derecha

Aparte de eso, se desean respetar unos ciertos estándares:

∙ Los routers de acceso a red deben tener siempre la última IP de la red. ∙ Los ordenadores se empezarán a numerar por la primera IP de la red.

∙ Los routers de distribución (los centrales) deberán tener la primera IP en el  punto izquierdo y la última en el derecho.

Red 165.191.28.0/22: Área izquierda

IP PC1 Izq: 165.191.28.1/22

IP PC2 Izq: 165.191.28.2/22

IP Router Izq: 165.191.31.254/22

Máscara: 255.255.252.0

Puerta de enlace: 165.191.31.254/22

Red 1.110.16.0/20: Área central

IP Router Izq: 1.110.16.1 /20

IP Router Der: 1.110.31.254 /20

Máscara: 255.255.240.0

Puerta de enlace:No tiene ya que no tiene salida a Internet

Red 126.128.0.0/11:  Área derecha

IP PC1 Der: 126.128.0.1 /11

IP PC2 Der: 126.128.0.2 /11

IP Router Der: 126.159.255.254 /11

Máscara: 255.224.0.0

Puerta de enlace: 126.159.255.254 /11

Tabla de enrutación:

|  | Destino | Sig. Salto |
| --- | --- | --- |
| Router Izda | 165.191.28.0/22 | Dirección (165.191.28.0/22) |
|  | 126.128.0.0 /11 | 0.110.31.254 /20 |
| Router Der | 165.191.28.0/22 | 0.110.16.1 /20 |
|  | 126.128.0.0 /11 | Dirección (126.128.0.0 /11) |

3. Dada la arquitectura de la red de la figura, asignar direcciones IP, máscaras, puertas  de enlace y tablas de rutas de manera que haya conectividad entre todos los nodos  de la red. Se desean utilizar las siguientes redes:

∙ Red 168.217.0.0/18 en el área izquierda.

∙ Red 182.187.152.0/21 en el área RI-RD

∙ Red 154.204.247.0/24 en el área derecha

∙ Red 11.96.0.0/11 en el área RD-RC

∙ Red 131.136.192.0/19 en el área superior.

Aparte de eso, se desean respetar unos ciertos estándares:

∙ Los routers de acceso a red deben tener siempre la última IP de la red.

Los ordenadores se empezarán a numerar por la primera IP de la red.

∙Los routers deberán tener la primera IP en el punto izquierdo y la última en el  derecho.

∙ Red 168.217.0.0/18 en el área izquierda.

IP PC1 Izq: 168.217.0.1/18

IP PC2 Izq:  168.217.0.2/18

IP Router Izq:  168.217.63.254/18

Máscara: 255.255.192.0

Puerta de enlace:168.217.63.254/18

∙ Red 182.187.152.0/21 en el área RI-RD

IP Router Izq: 182.187.152.1/21

IP Router Der:182.187.159.254/21

Máscara: 255.255.248.0

Puerta de enlace: No tiene ya que no tiene salida a Internet

∙ Red 154.204.247.0/24 en el área derecha

IP PC1 Der: 154.204.247.1/24

IP PC2 Der: 154.204.247.2/24

IP Router Der: 154.204.247.254/24

Máscara: 255.255.255.0

Puerta de enlace:154.204.247.254/24

∙ Red 11.96.0.0/11 en el área RD-RC

IP Router Der:  11.127.255.254/11

IP Router Cen: 11.96.0.1/11

Máscara: 255.224.0.0

Puerta de enlace:No tiene ya que no tiene salida a Internet

∙ Red 131.136.192.0/19 en el área superior.

IP PC1 Cen: 131.136.192.1/19

IP PC2 Cen: 131.136.192.2/19

IP Router Cen: 131.136.223.254/19

Máscara: 255.255.224.0

Puerta de enlace: 131.136.223.254/19

Tabla de enrutación:

|  | Destino | Siguiente Salto |
| --- | --- | --- |
| Router Izq | 168.217.0.0/18 | Dirección (168.217.0.0/18) |
|  | 131.136.192.0/19 | 182.187.159.254/21 |
|  | 154.204.247.0/24 | 182.187.159.254/21 |
| Router Der | 168.217.0.0/18 | 182.187.152.1/21 |
|  | 131.136.192.0/19 | 11.96.0.1/11 |
| Router Cen | 168.217.0.0/18 | 11.127.255.254/11 |
|  | 154.204.247.0/24 | 11.127.255.254/11 |
|  | 131.136.192.0/19 | dirección( 131.136.192.0/19) |

Criterios de corrección y puntuación.

Cara cada uno de los ejercicios anteriores hay unos criterios de corrección que  definimos a continuación según su numeración

Valoración de los ejercicios:

2 Puntos por ejercicio resuelto (teórico).

2 Puntos por archivo .pkt (Ejercicio 2 y Ejercicio 3) para comprobaciones de conectividad (pings).

Indicaciones de entrega

La tarea debes enviarla a la plataforma en un único fichero, comprimido en formato zip,  con la denominación siguiente:

∙ Apellido1_Apellido2_Nombre_SIX_Tarea_X

∙ Evita la letra ¨ñ¨, las tildes y los caracteres especiales en el nombre del  archivo